BMS C1 主动均衡 MVP 调研报告，Lyon， 2026-01-16

  一、现有系统分析

  1.1 硬件现状 (BMS C1)
  ┌──────────┬───────────────────────────────────┐
  │   项目   │               现状                │
  ├──────────┼───────────────────────────────────┤
  │ BMS芯片  │ TI BQ76952                        │
  ├──────────┼───────────────────────────────────┤
  │ 均衡方式 │ 被动均衡（内置均衡电阻）          │
  ├──────────┼───────────────────────────────────┤
  │ 均衡电流 │ 最大 50-100mA（受限于IC内部FET）  │
  ├──────────┼───────────────────────────────────┤
  │ 支持电芯 │ 3-16串                            │
  ├──────────┼───────────────────────────────────┤
  │ MCU      │ ESP32-C3 (RISC-V, WiFi/BLE/CAN)   │
  ├──────────┼───────────────────────────────────┤
  │ 通信接口 │ I2C (与BQ76952), USB-C, CAN, UART │
  └──────────┴───────────────────────────────────┘
  1.2 固件现状 (bms-firmware)
  ┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
  │    项目     │                       现状                        │
  ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
  │ 框架        │ Zephyr RTOS v4.3                                  │
  ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
  │ BQ76952驱动 │ 已实现完整驱动 (drivers/bms_ic/bq769x2/)          │
  ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
  │ 均衡配置    │ bal_cell_voltage_diff=10mV, bal_idle_delay=1800s  │
  ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
  │ 数据接口    │ ThingSet协议，可通过串口远程配置                  │
  ├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
  │ 均衡状态    │ ic_data.balancing_status 位掩码表示哪些电芯在均衡 │
  └─────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
  关键代码位置:
  - 均衡配置: app/src/bms_common.c:48-51
  - 驱动配置: drivers/bms_ic/bq769x2/bq769x2.c:365-413
  - 数据对象: app/src/data_objects.c:163-179

  ---
  二、主动均衡方案对比

  2.1 主流拓扑结构
  ┌───────────────────────┬────────┬──────────┬──────┬────────┬────────────────┐
  │         拓扑          │  效率  │ 均衡电流 │ 成本 │ 复杂度 │    适用场景    │
  ├───────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────────┤
  │ 电感式 (Buck-Boost)   │ 85-92% │ 1-5A     │ 中   │ 中     │ ✅ 推荐MVP     │
  ├───────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────────┤
  │ 电容式 (Switched Cap) │ 70-85% │ 0.5-2A   │ 低   │ 低     │ 小电流、低成本 │
  ├───────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────────┤
  │ 变压器式 (Flyback)    │ 88-95% │ 2-10A    │ 高   │ 高     │ 大功率、车规级 │
  ├───────────────────────┼────────┼──────────┼──────┼────────┼────────────────┤
  │ 混合式                │ 90%+   │ 可变     │ 高   │ 高     │ 高端储能       │
  └───────────────────────┴────────┴──────────┴──────┴────────┴────────────────┘
  2.2 推荐方案：电感式级联

  理由:
  1. 效率高 (>90%)，能量不浪费
  2. 均衡电流大 (1-2A)，均衡速度快
  3. 使用国产芯片 ETA3000，供应链可控
  4. 级联架构，对现有硬件改动最小

  ---
  三、中国供应链芯片选型

  3.1 推荐方案: 钰泰 ETA3000 ⭐
  ┌──────────┬────────────────────────────┐
  │   参数   │            规格            │
  ├──────────┼────────────────────────────┤
  │ 厂商     │ 钰泰半导体 (ETA Solutions) │
  ├──────────┼────────────────────────────┤
  │ 均衡电流 │ 可编程，最大 2A            │
  ├──────────┼────────────────────────────┤
  │ 效率     │ 高达 92%                   │
  ├──────────┼────────────────────────────┤
  │ 均衡精度 │ 30mV                       │
  ├──────────┼────────────────────────────┤
  │ 启动压差 │ 100mV 自动开始均衡         │
  ├──────────┼────────────────────────────┤
  │ 待机功耗 │ 2μA                        │
  ├──────────┼────────────────────────────┤
  │ 封装     │ SOT23-6 / DFN2x2-8         │
  ├──────────┼────────────────────────────┤
  │ 工作频率 │ 1MHz（支持小电感）         │
  ├──────────┼────────────────────────────┤
  │ 级联方式 │ N节电池需要 N-1 颗芯片     │
  ├──────────┼────────────────────────────┤
  │ 估计单价 │ ~1-3元/颗 (立创商城)       │
  └──────────┴────────────────────────────┘
  16串电池组需要: 15颗 ETA3000

  3.2 其他候选方案
  ┌───────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────────┬────────┐
  │   芯片    │     厂商     │   类型   │         特点         │ 适用性 │
  ├───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────────┼────────┤
  │ ETA3001   │ 钰泰         │ 主动均衡 │ 与ETA3000类似，带OCP │ 备选   │
  ├───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────────┼────────┤
  │ SH367309  │ 中颖电子     │ AFE+被动 │ 5-16串，内置被动均衡 │ 不适合 │
  ├───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────────┼────────┤
  │ BF8915A   │ 比亚迪半导体 │ AFE+被动 │ 车规级，16串         │ 不适合 │
  ├───────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────────┼────────┤
  │ LTC3300-1 │ ADI          │ 主动均衡 │ 变压器式，10A，$6/颗 │ 成本高 │
  └───────────┴──────────────┴──────────┴──────────────────────┴────────┘
  ---
  四、MVP 方案设计

  4.1 架构设计

  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │                    现有 BMS C1 硬件                          │
  │  ┌─────────┐    I2C    ┌──────────┐                        │
  │  │ ESP32-C3│◄─────────►│ BQ76952  │ (电压采集、被动均衡)    │
  │  └────┬────┘           └────┬─────┘                        │
  │       │ GPIO/I2C            │ VC0-VC16                      │
  └───────┼─────────────────────┼──────────────────────────────┘
          │                     │
          ▼                     ▼
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
  │              新增：主动均衡扩展板                            │
  │                                                             │
  │  Cell1 ──┬── ETA3000 ──┬── Cell2                           │
  │          │     L1      │                                    │
  │  Cell2 ──┼── ETA3000 ──┼── Cell3                           │
  │          │     L2      │                                    │
  │  ...     │    ...      │   ...                              │
  │          │             │                                    │
  │  Cell15 ─┴── ETA3000 ──┴── Cell16                          │
  │               L15                                           │
  │                                                             │
  │  [15颗 ETA3000 + 15个电感 + 30个续流二极管]                  │
  └───────────────────────────────────────────────────────────┘

  4.2 硬件改动（最小化）
  ┌────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────┐
  │   改动项   │                 说明                  │  工作量   │
  ├────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 新增扩展板 │ ETA3000级联板，连接到电芯             │ 新设计    │
  ├────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 电芯连接   │ 从 VC0-VC16 引出到扩展板              │ 飞线/排针 │
  ├────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ STATUS信号 │ ETA3000状态脚连接到ESP32 GPIO（可选） │ 简单      │
  ├────────────┼───────────────────────────────────────┼───────────┤
  │ 电源       │ 从电池组取电（ETA3000自供电）         │ 无需改动  │
  └────────────┴───────────────────────────────────────┴───────────┘
  现有BMS C1 PCB: 无需改动！

  4.3 软件改动（固件）
  ┌──────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
  │  改动项  │               文件               │              说明               │
  ├──────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 配置结构 │ include/drivers/bms_ic.h         │ 添加 active_balancing_enabled   │
  ├──────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 状态监控 │ drivers/bms_ic/bq769x2/bq769x2.c │ 添加GPIO读取ETA3000状态（可选） │
  ├──────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 数据对象 │ app/src/data_objects.c           │ 暴露主动均衡开关                │
  ├──────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 状态机   │ app/src/bms_common.c             │ 添加主动均衡逻辑（可选）        │
  └──────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
  MVP阶段: ETA3000自动工作，无需软件控制！

  4.4 BOM成本估算 (16串)
  ┌───────────────────────────┬──────┬──────────┬──────┐
  │           物料            │ 数量 │ 单价(估) │ 小计 │
  ├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┤
  │ ETA3000 (SOT23-6)         │ 15   │ ¥2       │ ¥30  │
  ├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┤
  │ 电感 4.7-10μH (0805/1206) │ 15   │ ¥0.5     │ ¥7.5 │
  ├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┤
  │ 肖特基二极管              │ 30   │ ¥0.2     │ ¥6   │
  ├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┤
  │ TVS保护                   │ 16   │ ¥0.5     │ ¥8   │
  ├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┤
  │ PCB打样 (嘉立创)          │ 5片  │ ¥10      │ ¥10  │
  ├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┤
  │ 连接器/排针               │ 1套  │ ¥5       │ ¥5   │
  ├───────────────────────────┼──────┼──────────┼──────┤
  │ 总计                      │      │          │ ~¥70 │
  └───────────────────────────┴──────┴──────────┴──────┘
  对比被动均衡: 只需电阻，成本<¥10，但能量损耗大

  ---
  五、实施路线

  Phase 1: MVP验证 (2-4周)

  1. 硬件
    - 设计ETA3000扩展板 (KiCAD)
    - 基于立创开源项目参考: https://oshwhub.com/muyan2020/eta3000-li-dian-chi-zhu-dong-jun-heng2a-v2
    - 打样测试 (嘉立创)
  2. 测试
    - 单独测试ETA3000级联板
    - 与BMS C1联合测试
    - 验证均衡电流、效率、温升
  3. 固件 (可选)
    - 添加GPIO监控ETA3000状态
    - ThingSet暴露主动均衡状态

  Phase 2: 集成优化

  1. 将ETA3000电路集成到BMS C1主板
  2. 添加均衡电流监控
  3. 优化热设计

  ---
  六、风险与注意事项
  ┌──────────────┬─────────────────────────────────┐
  │     风险     │            缓解措施             │
  ├──────────────┼─────────────────────────────────┤
  │ ETA3000缺货  │ 备选ETA3001，或联系钰泰代理     │
  ├──────────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 级联数量限制 │ ETA3000官方支持20串，16串无问题 │
  ├──────────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 电感选型     │ 使用推荐的4.7μH-10μH功率电感    │
  ├──────────────┼─────────────────────────────────┤
  │ 散热问题     │ 2A均衡时功耗约0.5W/颗，注意通风 │
  ├──────────────┼─────────────────────────────────┤
  │ EMI问题      │ 添加RC滤波，走线远离敏感信号    │
  └──────────────┴─────────────────────────────────┘
  ---
  七、参考资源

  数据手册

  - https://datasheetspdf.com/datasheet/ETA3000.html

https://github.com/DoganM95/CN3302-ETA3000-2S-Charger-Balancer
  - https://www.ti.com/product/BQ76952

  开源项目

  - https://oshwhub.com/muyan2020/eta3000-li-dian-chi-zhu-dong-jun-heng2a-v2
  - https://oshwhub.com/alphacc/alpha-cw1073_eta3000-7s-c00
  - https://github.com/LibreSolar/bms-c1

  技术文章

  - https://zhuanlan.zhihu.com/p/1895067763724227275
  - https://blog.csdn.net/Si15166622538/article/details/152379094
  - https://www.dianyuan.com/bbs/2441520.html

  ---
  八、结论

  推荐MVP方案: ETA3000级联扩展板
  ┌───────────────┬──────────────────────────────┐
  │     优势      │             说明             │
  ├───────────────┼──────────────────────────────┤
  │ ✅ 最小改动   │ 现有BMS C1硬件/固件几乎不改  │
  ├───────────────┼──────────────────────────────┤
  │ ✅ 成本可控   │ 约¥70/套 (16串)              │
  ├───────────────┼──────────────────────────────┤
  │ ✅ 中国供应链 │ 钰泰半导体，立创商城有售     │
  ├───────────────┼──────────────────────────────┤
  │ ✅ 即插即用   │ ETA3000自动均衡，无需MCU控制 │
  ├───────────────┼──────────────────────────────┤
  │ ✅ 开源参考   │ 立创平台有验证过的设计       │
  └───────────────┴──────────────────────────────┘
  下一步行动:
  1. 在立创商城确认ETA3000库存和价格
  2. 参考开源设计，绘制16串扩展板
  3. 打样验证

  ---

● 调研完成。以上是完整的主动均衡MVP调研报告。

  核心结论:
  - 推荐芯片: 钰泰 ETA3000（国产，2A均衡，¥2/颗）
  - 方案: 设计独立扩展板级联到现有BMS C1，无需改动现有PCB
  - 成本: 约¥70/套（16串）
  - 优势: ETA3000自动均衡，MVP阶段甚至不需要改固件

  需要我进一步帮你：
  1. 设计ETA3000扩展板原理图？
  2. 分析立创开源的参考设计？
  3. 估算具体的均衡时间和效率？